板厚：1.2mm

层数：4层

外形层：请以Keepout Layer（PCB1_Keep-out.gbr文件）内的轮廓作为外形层！

外层线路铜厚：1Oz

内层线路铜厚：1Oz   （铜厚不能缩水否则发热大）

阻焊颜色：绿色

丝印颜色：白色       （颜色你想咋样都行，这里是参考值）

焊盘喷镀：没钱就喷锡，有钱就1U沉金，丰俭由人

阻焊覆盖：过孔盖油

板材TG值：135

层压顺序需要选择指定层压顺序，请勿更改！层压顺序需要严格按照如下要求进行！

L1（顶层线路）：PCB2_Copper_Signal_Top.gbr

L2（中间层线路1）：PCB2_Copper_Plane_1.gbr

L3（中间层线路2）：PCB2_Copper_Signal_1.gbr

L4（底层线路）：PCB2_Copper_Signal_Bot.gbr

该PCB对层压结构没有要求，按照嘉立创（JLCPCB）对应板厚和铜厚随机指定的默认的层压结构就可以了