板厚：1.6mm

层数：2层

总拼板款数：2款

每款板PCS数：2PCS

是否包含工艺边：是

拼板方式：V-CUT

拼板VCUT标识层：请以Mechanical 3层（电池接触板拼板_Mechanical_3.gbr）所标识的V-CUT线作为切割起始点！

外形层：请以Keepout Layer（电池接触板拼板_Keep-out.gbr文件）内的轮廓作为外形层！

线路铜厚：5Oz        （有钱建议6Oz损耗更低，5Oz最低）

阻焊颜色：蓝色

丝印颜色：白色       （颜色你想咋样都行，这里是参考值）

焊盘喷镀：没钱就喷锡，有钱就1U沉金，丰俭由人

阻焊覆盖：过孔盖油

板材TG值：至少155