板厚：1.6mm

层数：6层

外形层：请以Keepout Layer（pcb2_keepout.gbr文件）内的轮廓作为外形层！

外层线路铜厚：2Oz

内层线路铜厚：2Oz   （铜厚不能缩水否则发热大）

阻焊颜色：蓝色

丝印颜色：白色       （颜色你想咋样都行，这里是参考值）

焊盘喷镀：2U沉金 （必须这么厚否则容易接触不良！）

阻焊覆盖：过孔塞树脂+表面电镀填平（JLC六层默认工艺，不需要加钱）

板材TG值：170

板材供应商要求：生益     （高温和高弹力条件下运行，必须TG170高品质板材否则驱动PCB会变形导致功能异常）

层压顺序需要选择指定层压顺序，请勿更改！层压顺序需要严格按照如下要求进行！

L1（顶层线路）：pcb2_copper_signal_top.gbr

L2（中间层线路1）：pcb2_copper_plane_1.gbr

L3（中间层线路2）：pcb2_copper_signal_1.gbr

L4（中间层线路3）：pcb2_copper_signal_2.gbr

L5（中间层线路4）：pcb2_copper_plane_2.gbr

L6（底层线路）：pcb2_copper_signal_bot.gbr

层压顺序错误（特别是内层）会引起严重的信号干扰和噪声问题导致驱动炸机！务必确认生产稿检查内层顺序！！

该PCB对层压结构没有要求，按照嘉立创（JLCPCB）对应板厚和铜厚随机指定的默认的层压结构就可以了